南通市天星湖中学电梯维护

保养服务项目

询价采购文件

（TXHZX20201223)

招标人：南通市开发区天星湖中学

2020年12月

- 项目名称：

南通市天星湖中学电梯维护保养服务项目

二、项目预算：4万元。

三、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯）A级及以上资质且在南通市区内进行工商登记的电梯维护保养单位或经电梯制造单位书面授权并经南通市质量技术监督局备案的分支机构；

3.具有良好的电梯维护保养业绩及信誉；

4.本项目不接受任何形式的联合体投标。

四、投标人应提供下列资料（资格审查材料）

1.资格证明材料复印件：

（1）企业法人营业执照复印件（须加盖公章）

（2）中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯）A级及以上资质证书原件的复印件（须加盖公章）

（3）近三年（2012年以来）承担过类似合同业绩原件（须提供服务合同）的复印件（须加盖公章）。

2、有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。

3、如有授权，需提供法人代表授权书原件及被授权人身份证件复印件。

4、投标单位情况简介。

五、投标保证金

- 本项目不设投标保证金。

六、现场查看

投标人对电梯现场及周围环境进行自行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料，并承担踏勘现场发生的自身费用。

七、付款方式

1.维保期满六个月后的15个工作日后支付合同总价的50%；

2.合同有效期满后的15个工作日后支付合同的剩余款。

八、其他要求

1、签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起 3 个工作日内按时签约,服务期限为壹年，双方满意可以续签，续签不得超过2年。

2、交货（服务）地点：南通市天星湖中学

3、投标总报价不得超过项目预算，超过项目预算为无效报价，报价中含电梯维修用的所有配件、保险、检测所有相关费用。

4、投标人应严格按照本标书中要求及招标项目要求中的规定要求进行投标。

5、询价程序：询价小组审查响应投标人资格；响应文件满足询价文件全部实质性要求且询价报价最低的投标单位为中标供应商。

6、对采购项目技术及需求的询问，请与李老师联系，电话：（0513）89052668。

7、现场查看时间为本公告发布之日起至2020年12月28日17：00止；地点：南通市天星湖中学。

8、报名、响应文件递交截止时间及地点：

文件递交截止时间：2020年12月29日14:00

地点：南通市经济技术开发区振兴东路298号南通市天星湖中学滋兰楼六楼西会议室。

报名供货商按资格审查材料及报价表分开密封递交，未按时报名的，视为放弃。如有变动，另行通知。

- 开标方式

现场资格审查后，对符合条件的供货商直接开价格标。

项目具体需求说明

一、项目概况：

本维保项目为南通市天星湖中学电梯维保项目，范围为办公楼滋兰楼2台永大客用电梯，食堂2台永大杂物梯。按照国家或行业规范要求，为保持正常运行而需进行的日常维保项目，确保取得电梯使用登记证，安全使用。

本次电梯维保招标费用包含电梯所有配件（维保期间一切材料、配件的更换），年检等各项检验检测费用、保险、人员酬金、耗材、管理费、利润、税费等。电梯年检、保险等各项费用、耗材价格波动、人员工资上涨等等情况造成的风险，投标人应充分考虑，由投标单位自行承担。

- 二、需求清单

| 电梯位置 | 电梯品牌 | 梯种 | 数量(台） |  | 速度（m/s) | 载重(kg) | 层站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 永大 | 客梯 | 2 |  | 1.75 | 1050 | 10 |
| 食堂 | 永大 | 杂物梯 |  | 2 | 0.5 | 200 | 3 |

三、维保范围

投标人应派出维保专业人员对上述设备进行例行维保检查，按要求对电梯进行系统的检查、调整、润滑、维修，检修及保养，主要包括：

1、机械部分：曳引轮、蜗杆、蜗轮、曳引轮轴承、制动线圈、制动接触器、电机和发电机的转换器、转换开关、电刷、电刷架和轴承；

2、电气部分：控制柜、微电脑、变频器、平层装置、继电器、传感器、电阻、电容、变压器、接触器、连接线、计时器、电子板、及其机电驱动装置、电机线路和整流器电路的电阻；

3、安全设备部分：随行电缆、钢丝绳、导向轮或复绕轮及其轴承、轿厢和对重、导轨及缓冲器、上下极限开关、限速器张紧轮装置、补偿轮装置、轿厢风扇、对重及对重导靴包括滚轮和导靴片；

4、厅、轿门部分：轿厢和厅门机械按钮、电子轻触式按钮、轿厢和大厅楼层位置显示器、厅门信号灯、轿厢方向指示器、厅门联锁装置、厅门吊架、厅门导靴及辅助关门装置、自动开门机、轿门吊板、轿门触点、光幕、厅门保护装置、称重设备、轿架、轿架安全装置和轿厢平台其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，但不负责保持、修理及更换轿厢、外厅及扶梯等外围设备的外观及卫生。若由于维保单位在维保工作过程中损坏上述部位之外观时，维保单位有义务免费修复。

四、服务标准

1、电梯使用管理与维修保养规则TSG T5002－2017

2、电梯维修保养安全管理规范DB22/T 3098-2020

3、电梯维修规范GB/T 18775-2002

4、电梯安装使用维护说明书

五、检测标准

电梯监督检验和定期检验规则TSG T7001-2009

注：以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

六、维保内容

|  | 1、半月维保项目（内容）和要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器各间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，没量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
|  | 2、季度维保项目（内容）和要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，引力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |
|  | 3、半年维保项目（内容）和要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |
|  | 4、年度维保项目（内容）和要求 |  |
| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对策是的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

七、维护保养服务要求

1、保证电梯安全运行。

2、保证招标方所有电梯顺利通过各项检验。（费用由供货商承担）

3、在保证电梯安全运行的前提下满足正常使用的需要。

4、保证电梯所更换配件均为原厂产品(提供原厂发货单或出库单)。

5、维保单位应保证其提供的服务符合《电梯使用管理与维护保养规则》。 TSG T5002－2017和行业的相关标准要求，根据设备生产厂所提供的《维修保养手册》的标准和要求进行保养维护，并严格按照本合同规定的维修保养方案及内容和要求执行，确保甲方设备的正常运行。

6、合同履行期间，每月两次派专业技术人员，根据国家标准结合甲方电梯的工艺和规范，对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等维护保养工作，以保持电梯的正常运行。每三个月对主要机械和电气装备细致的检查调整。每半年对电梯进行一次全面检查。每年进行一次对电梯运行情况质量检验，由技术人员负责，按技术检验标准，详细检查所有电梯的机械、电气、安全设备的情况，向甲方提供保养单。

7、服务的人员数量按不少于1人标准配备（但维修保养时须有2人及以上持证人员在场），中标单位须提供维保人员的姓名、通迅号码、有效的特种设备作业人员资格证书复印件、社保缴纳证明材料（须加盖聘用单位公章）。

8、要求维保单位提供24小时服务电话，全年无休故障响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间（不得超过3天）内解决。

9、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

10、如因维护不当造成电梯故障或损坏，中标单位有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行。

11、采购人的特种设备安全管理员必须对维保单位的维保次数及项目进行质量监督。检查维保单位是否按时派出维保人员对电梯进行保养，保养是否严格遵照有关规定制定的维保计划按时逐项进行。

12、设备安全管理员应要求电梯维保人员提供有效的资格证件和做好每次的维修保养记录，特种设备安全管理员应在维修保养记录单上签名确认，定期将各记录整理归档，以备查阅。

13、维保单位必须严格做到维护要到位、隐患早发现、故障不放过。维保人员在维保过程中发现需更换零部件的，需拍照并以书面形式通知采购人，经确认同意后予以更换，更换后也应拍照形成对比，以保证电梯设备的安全运转。

14、维保单位应保持维修现场清洁畅通，材料和物件必须堆放整齐、稳固，以防坠落伤人。并根据任务单要求和实际情况，采取切实可行的安全防护措施，在层门外及轿厢内放置“电梯维修、暂停使用”的警示标志及维护警示栏，方可进行维修保养。

15、维修、保养前，首先提供书面告知单，经特种设备安全管理员确认后方可实施，如遇非工作日进行维修保养，维护单位应提前将告知单交特种设备管理人员确认。

16、维护保养、处理报修故障时发现安全部件或电梯的主要部件存在隐患时，必须立即停用电梯并设置警示标志。维保单位如因工作需要，而须停止设备工作，维保单位须预先向甲方报告，由甲方决定相应的停机时间。

17、维保过程中维保单位须自行负责安全管理工作，如因维保单位原因引起设备及人身发生意外事故的由维保单位承担全部责任。

18、有重大活动时，维保单位需派维修人员到达现场，提供现场监护服务。

资格审查文件格式

(封面)

项目

投  标 文 件

（资格审查材料）

材料目录

1、企业法人营业执照复印件（加盖公章）

2、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯、载货电梯）A级及以上资质证书原件的复印件（加盖公章）

3、有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。

4、投标单位情况简介。

5、如有授权，需提供法人代表授权书原件及被授权人身份证件复印件。

6、近三年（2012年以来）承担过类似合同业绩原件（须提供服务合同）的复印件（加盖公章）。

报价文件格式

(封面)

项目

投  标 文 件

报价人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日期       年     月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓    名：       性别：       年龄：

职务：                     系：  （报价人名称）

的法定代表人。

特此证明。

报价人：               （盖法人章）

日  期：         年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系

(报价人名称)的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的             (姓名)为我单位合法代理人，以本公司的名义参加           电梯维保服务  项目的报价。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字）：              性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

报价人：(盖法人章)

法定代表人(签字)：

授权日期：         年       月      日

三、报价函

- 1、报价总表

项目名称：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 南通市天星湖中学电梯维保服务项目 | 大写： 小写： |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、本表报价中应包含：维保服务需要的电梯年检等各项检验检测费用、电梯维保的人员酬金、耗材费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任（充分考虑采购人的管理制度及惩罚措施）等一切费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应本次竞争性谈判文件要求的所有费用。

3、除因特殊原因并经双方协商同意，中标人不得再要求追加任何费用。

4、若非合同条款中另有规定，中标人的中标价，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

- 2、报价明细表

- 项目名称：南通市天星湖中学电梯维保服务项目

| 电梯品牌 | 梯种 | 层站数 | 保养时限（年） | 台数 | 保养费 （元/年·台） | 保养费小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

注：

1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准，修正总价。